成都市新都区第三人民医院

询

价

文

件

文件编号：2025-XX-03

项目名称：扫码设备采购项目

时间： 2025 年 5 月

一、项目概况

根据医院业务需求，为实现药品追溯功能，拟购买3台药品追溯码批量扫码设备。

- 1.项目名称：扫码设备采购项目

2.交货地点：成都市新都区第三人民医院

3.项目总预算：16800.00

4.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

注：本项目不允许联合体参加。

三、报价

供应商所提供的货物，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区第三人民医院扫码设备采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价金额（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫码设备 | 台 | 3 | 5600.00 | 16800.00 |  |  |
| 总金额： 大写（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1.所有报价均使用人民币，所报价格包含运费、税费等所有费用；

- 2.须满足项目全部要求，否则为无效报价，详细需求见后；

- 3.承诺：提供的货物符合国家及行业相关标准，符合相关法律法规等要求。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

- 需求

- 1、基本要求：支持国家医保药品追溯码等所有院内条码、二维码批量读取，支持正反面读码，无需借助其他软件或工具进行解码。

- 2、智能筛选：具备结果去重功能和结果输出延时功能。

- 3、AI功能：针对不同药企的追溯码，可自定义屏蔽无关码制，可自定义读取指定位数的指定码制，避免误读及无效读取（提供现场测试）。

- 4、快捷启动：一键开关机，无需额外操作。

- 5、镜头参数：≥230万像素镜头；图像分辨率：≥1920*1200；图像传感器类型为CMOS；Sensor CPU核数：4；帧率≥120FPS（提供现场参数演示）。

- 6、扫描效率：至少支持30个不同高度的码同时读取；最大支持100个码同时读取，识读时间≤1S（读码界面截图加盖制造厂商公章或提供样机测试）。

- 7、识读范围：至少支持0-420mm高度范围内任意高度的追溯码、处方签码快速读取，至少支持400*245mm幅面范围内的追溯码、处方签码快速读取（提供现场测试）。

- 8、扫描高度：配备可升降机架，针对不同使用环境，高度可调。

- 9、灯光模式：为减少对办公人员的光污染，设备需支持在无自带光源办公环境中稳定应用，可根据使用需求，调整为曝光模式、无光模式、常亮模式等模式，具备至少8个补光白色护眼光源，支持昏暗模式读取，带专业偏振片（提供现场测试）。

- 10、语音功能：支持语音播报数量，为减少对使用人员的噪音污染，针对不同操作班组人员，语音播报功能可根据自身需求，通过音量开关，可自行开启或关闭语音播报功能。音量可以调节。

- 11、指示灯：支持读码成功/失败指示。

- 12、软件对接：支持院内现有HIS程序，无需额外对接。

- 13、系统支持：至少支持winXP、win7、win10、Win11等系统即插即用，无需安装额外软件或U盘等工具，开机自适配。

- 14、通讯接口：至少支持网口/RS232/USB通讯。

- 15、尺寸：≤350mm（L）*297mm（W）*485mm（H），配备专用底盘，标注识读区域。

- 16、整机结构：整机医疗白色配色，整机金属材质、结实耐用，底部配备防滑垫。

- 17、快速安装：支持快速拆卸安装，线路整洁，无裸露线头等安全隐患。

- 18、防护等级：为保证产品耐用性，核心扫描组件IP等级不低于IP67。

- 19、产品资质：提供所投型号的CCC证书。

- 五、技术及商务要求

- 1.履约时间：合同签订后，15天内完成货物现场交付及安装调试；

2.履约地点：成都市新都区第三人民医院；

3.质保期：整机≥3年（从完成验收之日起算）；

4.售后服务

4.1提供专职技术服务人及联系电话，接采购人设备故障报修电话，10钟内远程初步排查问题，2小时内携带所需配件提供上门服务；

4.2当日现场不能修复的，须提供备用机；

5.付款方式：经采购人验收合格后，一次性支付合同金额的100%。付款前，供应商须提供合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由供应商承担一切后果，采购人不承担逾期付款的违约责任。供应商指定收款账户信息应在成交后详细注明于合同尾页签章处。供应商应当承担的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付未付款项中直接抵扣；

6.验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收；

7.验收标准：按国家相关规定及询价文件要求、合同约定标准进行验收。

六、资格承诺函

致：成都市新都区第三人民医院

根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的货物符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录。（采购人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，并保存信用记录结果网页截图）；

8.供应商及所投产品还需符合法律、行政法规规定的其他条件；

9.公司及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

七、采购廉洁承诺书

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日