附件1  项目建设背景及需求

- 项目建设背景及现状

我院始建于1952年，是一所集医、教、研为一体的国家三级综合医院，坐落于“成都北大门”—新都区大丰街道，服务面积17.5平方公里，现为满足我院住院病区医生及护士工作需要，拟采购一批医护移动工作站，包含手持PDA 100台及移动查房车12台。

- 项目服务要求

（一）手持PDA：

1、CPU≥8核，频率≥2.2GHZ；内存容量提供RAM≥4GB，ROM≥64GB。

2、容量≥4500mAh。

3、屏幕：≥6英寸，分辨率≥1560*720。

4、手电筒：双手电筒设计。

5、条码扫描：支持一、二维条码识别；图像传感器：

6、配置充电温度智能检测模块，超出设定温度及时阻断充电，保证充电安全。

7、电池膨胀监测，超过膨胀预警值后将及时上报用户并中止充电提醒用户更换电池。

（二）移动查房车：

1、整车重量≤40KG（不含挂件）。

2、台面设计：台面尺寸≥480mm（宽）x450mm（深）。

3、台面及围挡具有三面高度≥25mm的凹型围挡。

4、台面材质：工作台面及围挡采用一体注塑成型塑胶ABS抑菌材质。

5、控制面板：面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯显示电池电量、充电状态等信息。

6、工作台面可升降，升降最大行程≥300mm。

7、线缆隐藏：车体线缆无外露。

8、抽屉：≥2个；柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉。

9、显示器：≥21.5英寸 IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080。水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°。

10、电脑：配置CPU≥4核4线程，主频≥2.0Ghz；配置内存≥4GB，固态硬盘≥128GB；操作系统支持Windows10及其以上。

11、电池≥288Wh，充满电时间≤6小时，连续使用≥8小时。

12、电源管理：充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗。

13、具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。

（三）5G 物联网卡：

1、数量：按照实际需求配置对应数量 5G 兼容的物联网卡。

2、网络限制：采用定向流量模式，仅允许访问院内专用网络，无法连接外部网络。

3、组网与绑定：需按医院指定 IP 地址范围组网，并将物联卡卡号与对应 IP 绑定。

4、安全与传输：依托 5G 专网 + 专线光纤 + 网络安全设备的架构，结合 5G 切片技术，保障数据传输的安全、稳定与实时性，专有网络通过专线连接本院内部网络，在网络边界处部署边界隔离设备，确保网络安全。

（四）售后运维服务方案，需明确以下内容：

- 1、质保期限：提供 PDA、医护移动车不低于三年维保服务及对应 5G 物联网卡不低于三年使用权；

- 2、故障响应：明确故障报修渠道、7×24 小时服务热线、现场响应时间；

- 3、维修服务：说明维修服务，对于 PDA、移动查房车需提供备用设备保障方案（明确备用设备提供时限及使用条件）；

- 4、5G 物联网卡服务：包括故障排查、网络中断应急处理等；

（具体需求以采购文件为准)