成都市新都区第三人民医院

会议室音频系统采购项目调研需求

### 一、项目概述

为满足医院会议室日常会议、业务培训、学术研讨等工作的音频使用需求，保障会议音质清晰、传输稳定、使用便捷，拟采购会议室音频系统。

### 二、购置清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式会议音箱 | 1、有定压、定阻两用设计； 2、额定阻抗：8Ω±1%；定压输入：70V—110V； 3、单元配置：8”x1、1”x1（同轴喇叭）； 4、额定功率50W,最大功率100W； 5、灵敏度≥90 dB； 6、频率响应：85Hz~10kHz； 7、覆角110°-120°； 8、总谐波失真：≤5； 9、外径：195-300mm，内径：170-260mm，高度180-200mm，开孔：210-250mm（具体根据会议室大小测算）; | 4 | 只 |
| 2 | 功放 | 1、高效率功放D类线路设计，2U。 2、开关电源供电无噪音。 3、集成限幅器，输出电平过大，设有过载保护功能。 4、电源、信号及限幅指示灯可令使用者对当前状况知晓。 5、专业卡侬信号输入输出接线端子。 6、每个通道均设有独立的DC及过热保护，可自动保护功放及喇叭。 7、通风系统含有空气过滤器。 8、LOW，FREQ，ENHANCED低频提升选择功能。 9、立体声输出功率2 × 100W ～ 2 × 150W； 10、频率响应20Hz～20kHz； 11、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 12、分离度 > 70dB； 13、谐波失真THD< 0.1％； 14、信噪比≥98dB； 15、转换速率≥ 30 V/μs； 16、阻尼系数＞250； 17、灵敏度≥ 90 dB； 18、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | - 1、输入通道: 单声道4通道，单/立体声 1个，立体声2通道，。 2、输出通道：立体声2通道，监听输出1通道，耳机输出1通道，辅助输出2通道，编组输出2通道，INSERT输出4通道。 3、母线：立体声1；编组2；辅助2。 4、频响范围：输入到输出立体声 +0.5/-1.5db（20HZ-22KHZ）GAIN最小。 5、COMP 单路旋钮压缩器（阈值、比例、增益）阈值：+22dBu到-8dBU； 6、内建数字效果器 24种效果，PARAMETER控制，FOOT SW：1开关； 7、USB音频 联接电脑播放 USB 2.0 兼容，采样率：48kHz，Bit深度：16-bit； 8、蓝牙/MP3 U盘播放/录音 支持：MP3/WMA/WAV等文件。录音：MP3格式，256kbps； 9、单路幻象电源，电压：+48 V DC（直流 48 伏） - 10、电源电压/功耗 AC 100-240V，50/60Hz。 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1、1U机箱，带电压显示。 2、按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。 3、每通道可以单独受控。 4、电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz 。 5、单机工作。 6、可外接线控。 | 1 | 台 |
| 5 | 全数字会议主机 | - 1、具有轮替1-2-3、限制1-2-3、主席专有多种会议发言模式； 2、主控机内置视像跟踪功能，具有发言人跟踪模式、双轨追踪模式、画中画模式、最后开模式、主席专用模式，实现会场列席单元的语音设备视像跟踪功能； 3、采用全数字会议技术，具备语音智能识别跟踪控制功能，具多种发言模式，多种视像跟踪模式，内置四进五出视频矩阵切换； 4.信道数：4路（1主席单元通路，3代表单元通路）（最多支持3主席单元通路）(主席可随意进入通道）； 5.解调方式：FM； 6.接收灵敏度：-95 dBm ~ -105 dBm - 7.控制信道:通信方式：UHF无线方式(双向）; 8.信道数：控制信道：1~2 路；音频 / 发言信道：1路主音频+可选同传/分区；工程配置：单机支持同时发言路数 1~8 路，按需配置 9.频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz； 10.辐射功率：≦+6dBm; 11.频率偏差：<0.002; 12.数据速率：≥48kHz/1Mbps。 | 1 | 台 |
| 6 | 全数字无线会议主席单元 | 1.采用UHF同步跳频技术、自适应跳频扩频技术； 2.使用距离≥50米； 3.采用双电源供电设计；内置4500毫安锂电（可连续工作20小时以上），可上4节5号电池； 4.智能电源管理系统，主机关闭电源后，主席单元将自动关机； 5.方型咪杆，内置高性能移频器； 6.采用LCD显示屏，显示各项工作状态和电池电量； 7.对频方式：ID对码，自动连接锁定； 8.载波频段：UHF500MHz ～ 900 MHz； 9.咪芯指向性：心形指向； 10.拾音灵敏度：>0dBM(1V) ； 11.音频响应：50Hz ─15KHz； 12.频率稳定度：± 0.001%； 13.信噪比：>100dB； 14.失真度：<0.01%； 15.频率范围：UHF400–800 MHz； 16.频率偏差：<0.002； 17.主席单元可一键关闭工作中的代表单元； 18.充电方式：插电Type-C供电。 | 1 | 支 |
| 7 | 全数字无线会议代表单元 | 1.采用UHF同步跳频技术、自适应跳频扩频技术； 2.使用距离可达50米； 3.采用双电源供电设计；内置4500毫安锂电（可连续工作20小时以上），可上4节5号电池； 4.智能电源管理系统，主机关闭电源后，主席单元将自动关机； 5.方型咪杆，内置高性能移频器； 6.采用LCD显示屏，显示各项工作状态和电池电量； 7.对频方式：ID对码，自动连接锁定； 8.载波频段：UHF500MHz ～ 900 MHz； 9.咪芯指向性：心形指向； 10.拾音灵敏度：>0dBM(1V) ； 11.音频响应：50Hz ─15KHz； 12.频率稳定度：± 0.001%； 13.信噪比：>100dB； 14.失真度：<0.01%； 15.频率范围：600–960MHz； 16.频率偏差：<0.002； 17.充电方式：插电Type-C供电。 | 11 | 支 |
| 8 | 无线手持话筒 | - 1.2套一拖二真分集无线手持话筒（共4支） 2. 接收方式：真分集接收，双天线自动选讯； 3.频率范围：UHF 640MHz～690MHz； 4. 信道数目≥200个； 5. 信道间隔≥250kHz； 6. 频率稳定度±0.005%； 7. 动态范围≥100dB； 8. 音频频率响应：80Hz～18kHz（±2dB）； 9. 综合信噪比>105dB； 10. 综合失真≤0.5%； 11. 手持话筒内置螺旋天线，供电：2节5号电池，续航≥8小时。 | 4 | 支 |
| 9 | 充电箱 | - 功率：≤10dBm（≤10mW） - 2、充电位数：12-20位（USB） 3、单位充电电流：1.5-3A 4、充电时间：约2小时 5、状态指示：红灯亮 - 正常启动；绿灯闪烁 - 充电中，绿灯长亮 - 充电完成 6、电源：110V-240V~40Hz/60Hz 7、尺寸：400×240×145mm—520 × 400 × 850 mm 8、重量：5-15kg | 1 | 台 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1.采用数字音频处理技术和 24BIT 196HZ音频数字芯片技术； 2.多种接口，即插即用，免维护，具备自动反馈抑制技术； 3.支持串联； 4.信噪比：反馈抑制60dB（最大值），噪音消除量17dB（最大值）；5.灵敏度：直达声的传播时间120ms（最大值）； 5.反馈抑制时间400ms（最大值）； 6.频率响应：100Hz至20,000Hz。 | 1 | 台 |
| 11 | 无纸化文件管理服务器软件 | 1、支持windows、Android、鸿蒙、麒麟系统及跨系统混用; 2、支持与同品牌会务管理系统无缝对接，拓展普通会议室时无需重复建设; 3、支持对多个无纸化会议室的管理，每个会议室每天可以创建多个会议； 4、服务端及终端支持中英文多语言自由切换; 5、支持通过PC端、移动端多端进行会议预约； 6、 PC端支持B/S架构，采用浏览器访问系统进行会议预约及会务管理； 7、移动端支持与企业微信、微信公众号、钉钉集成；支持与已有助理类工作APP进行集成；集成后具备会议预约、会议查询、会议审批等会务功能 [提供系统操作界面截图] 8、支持OA系统、OutLook对接、Exchange对接等多种方式，获取会议预约数据； 9、支持OA系统对接、门禁系统对接、企业微信对接、钉钉对接、第三方对接、接口对接、文件同步等多种方式，使单位的组织架构、用户与系统的组织架构、使用用户一对一对应，并支持定期同步更新； 10、支持可视化显示会议室每天各时段会议状态，使用颜色区分会议室的会议时段、空闲时段、维修时段等，便于用户快速甄别会议室的状态，在会议室空闲时段可以快速预约； 11、支持创建会议时快速选择参会人员，自定义设置参会人员的会议角色权限，如：会议主席、会议秘书、参会人员的角色； 12、支持一个会议创建多个会议议题，支持每个议题上传关联多个会议资料，会议资料支持Office文档类、PDF类、图片类、视频类文件资源， 13、支持每个议题都可以设置不同的参会人员及会议秘书、会议主席 14、通过权限支持配置每位参会人员在指定议题下的会议资料查看权限；会议中议题切换时会议终端能够根据设置自动切换参会人员； 15、支持参会人员无感签到，同时支持多种传统签到模式。 16、支持参会人员排位功能，支持整场会议同一排位，也支持每个议题参会人员不同排位；排位使用可视化的方式实现，支持参会人员位置调换； 17、支持为每个会议室独立设置审批权限； 18、支持为每个会议室设置会议审批管理员； 19、支持创建周期会议，重复频率包含每天、每个工作日、每周、每月等； 20、支持将创建的会议保存为模板； 21、支持使用已保存的会议模板进行会议创建，使用模板会议创建后参会人员、会议通知模式、会议议题、参会人员排位等信息自动显示； 22、支持创建会议室选择需要准备的会议服务； 23、支持通过电话、短信、邮件、微信、钉钉的多种方式对参会人员进行通知； 24、针对会议通知支持灵活设置提醒的时间，会议通知模板可以自定义编辑； 25、支持会议议题顺序调整，会议议题顺序调整时会议资料跟随调整； 26、支持参会人员排位功能，既支持整场会议同一排位，也支持每个议题参会人员不同排位；排位使用可视化的方式实现，支持参会人员位置调换； 27、会议未启动前可以修改会议信息、议题、会议资料等，可以为每个会议设置选择不同的欢迎界面、会议标语； 28、支持在管理后台控制会议启动、结束、取消，可以控制侯会信息播报屏进行会议语音播报及会议议题语音播报； 29、支持通过管理后台创建投票表决项，支持多种投票模式，支持自定义设置每项投票时长； 30、支持每一项投票自定义参与投票的参会人员； 31、支持会后资料上传，可将会后补充文件、会后决议等进行会议资料补充； 32、支持会议资料整理，会议结束后一键打包会前、会中、会后所有资料，包括签到信息、投票结果、会议纪要、批注资料等，可以对会议资料一键销毁； 33、支持会中记录的会议纪要内容导出为标准会议纪要word，记录有会议基本信息、会议议题、发言人及发言内容； 34、支持会议过程中，组建多个分组对不同的会议资料同屏讨论； 35、支持会议过程中，对外部信号的预览、查看、同屏功能；[提供系统截图] 36、支持终端同屏、终端投屏的审批控制； 37、支持会议主席、会议秘书可快速选择任意终端进行投屏操作； 38、支持会议过程中，无纸化终端或外部信号源投屏至多个不同屏幕； 39、支持使用日历的显示方式查看参会人员会议日程安排，参会人员能够访问系统查看会议安排，提供便捷的会议日程提醒； 40、支持灵活定义会议室类型，可以按照会议室类型作为筛选条件快速查找会议室； 41、支持使用可视化设计工具对会议室真实布局进行绘制，可根据真实会议室场景平面图作为底图，按照真实布局对固定资产摆放、无纸化终端摆放及终端绑定，在会议室布局图上可以进行参会人员模拟排位，会议终端显示人员； 42、支持通过管理后台对会议室终端管理，支持一键开关机和升降控制，支持分组开关机和升降控制； 43、支持利用可视化设计工具，对无纸化终端会议启动的欢迎界面、电子桌牌进行自定义设计，包括布局、背景图、文字，可以设置层级关系、文字大小、颜色、对齐方式，会议标题、姓名、职务自动根据会议设置更新显示； 44、支持每场会议设置一个不同的欢迎界面，满足会议室日常开会不同主题显示定制化欢迎致辞的业务需求； 45、支持一个会议室设置多个屏幕，屏幕能够支持拼接管理，无纸化终端和外部信号可以投放显示到不同的屏幕；每个屏幕支持全屏、二分屏、四分屏的显示模式；[提供系统截图] 46、支持横幅标语与会议室的绑定关联，横幅标语内容用户通过可视化组件自己配置，启动会议后自动投屏。 47、支持无纸化会议终端按照会议室分组绑定，可监测终端的联机状态、运行状态，自定义终端名称、显示终端IP，可一键在线快速升级终端软件版本； 48、支持候会信息播报终端管理，可以设置需要播报显示的会议室，可监测终端的联机状态、运行状态；支持自动、手动两种方式语音播报会议主题、会议状态、会议议题、参会人员等内容。 49、支持会议服务交互终端与会议室的绑定关联，实现不同的会议室服务响应传达到指定会议服务终端； 50、支持企业的组织架构维护，可以按照实际的组织架构一一对应管理，分多级管理； 51、支持在一级组织架构设置LOGO图标，系统管理服务器端和会议终端可以自动更新获取LOGO； 52、支持会议信息显示屏，开机可显示会议室名称、全天会议安排及本次会议、下场会议主题等信息； 53、支持针对会议室的状态，可视化设计信息显示屏的筹备中、签到中、会议中、空闲中不同状态下的显示内容； 54、支持可视化组件对会议信息屏显示内容进行灵活排版； 55、可视化组件包含的内容包括但不限于：人脸检测组件、会议列表组件、已签到人员组件、图片组件、视频组件、文本组件、时间轴组件、时钟表盘组件、时间文本组件、按钮组件、天气组件、环境监测组件、会议二维码组件等； 56、可视化组件要求支持变量的配置，内置可选的围绕会议信息变量不少于20个； 57、可视化组件要求支持按钮的配置，配置动作不少于5个； 58、支持会议信息显示屏与会议室绑定，可监测终端的联机状态、运行状态； 59、系统除可自定义会议信息显示屏内容外，还支持不少于10种内置风格模板树。支持所有的会议信息显示屏显示统一风格，也支持每个会议信息显示屏显示不同的风格；[提供系统截图] 60、系统支持通过会议信息显示屏，实现人脸识别签到、扫描二维码签到、手写补签功能； 61、系统支持与占空传感器、门禁系统、中控系统进行对接； 62、系统支持会议室预约后，设置会议室监控时长，到达预设时间后内如无人员活动自动释放会议室资源； 63、系统支持与门禁系统对接，参会人员签到后自动开门，也支持参会人员门禁刷卡后自动签到； 64、系统支持与中控系统对接，并在系统内灵活配置控制设备预案； 65、会议信息显示屏能够支持与同品牌信息发布系统集成使用，在没有会议时可以显示信息发布的内容，包括图片、视频等； 66、支持与大屏分布式系统融合，不需要增加硬件设备可将分布式系统中的信号源接入无纸化系统，能够获取分布式系统中的大屏模式，实现无纸化终端投屏显示到大屏；同时分布式系统能够将无纸化会议终端作为信号源任意投屏。 | 1 | 套 |
| 12 | 无纸化会议系统服务器 | - 1、无纸化会议系统机架式服务器，对无纸化会务系统进行控制与提供服务 2、内置千兆网卡，支持7*24小时无间断使用 3、CPU：4核以上高性能处理器 - 4、内存容量：≥16 GB - 5、硬盘：系统盘 SSD≥240 GB，数据盘≥1 TB；硬盘转速：≥7200 RPM（机械硬盘） - 6、操作系统：支持不低于Windows Server 2012 R2/Win10版操作系统 7、电源：AC～220V/50Hz | 1 | 台 |
| 13 | 无纸化终端软件 | 1、支持中英文多语言自由切换； 2、支持windows、Android、鸿蒙、麒麟系统及跨系统混用 3、支持会议终端的多角色设定，可以灵活指定会议主席、会议秘书席位 4、支持会议前的欢迎界面自动根据会议自定义设置更新显示，用以提醒参会人员的落座位置。显示内容可自定义包括但不限于本次会议主题、本次会议时间、参会人员中英文姓名、职务、单位； 5、支持电子桌牌显示参会人员信息；显示内容可自定义包括但不限于本次会议主题、本次会议时间、参会人员中英文姓名、职务、单位； 6、支持多样化签到方式，会议签到方式通过服务端进行设置，终端会议签到方式不少于五种； 7、系统支持通过会议信息显示屏，实现人脸识别签到、扫描二维码签到、手写补签功能； 8、支持使用可视化设计工具对会议室真实布局进行绘制，可根据真实会议室场景平面图作为底图，按照真实布局对固定资产摆放、无纸化终端摆放及终端绑定，在会议室布局图上可以进行参会人员模拟排位，会议终端支持按照实际会议室布局查看参会人员位置和签到状态； 9、支持通过会议议题分组查看会议资料，支持Word、PPT、PDF、Excel、图片、视频等会议资料的查阅； 10、支持每场会议下多个会议议题，支持每个议题下上传不同的会议资料，支持每个议题下配置不同的参会人员； 11、支持会议过程中对会议议题顺序的调整，议题内包含的文件跟随议题调整； 12、支持每个会议议题下参会人员配置不同的会议资料查看权限；[提供系统截图] 13、支持参会人员排位功能，支持整场会议同一排位，也支持每个议题参会人员不同排位；排位使用可视化的方式实现，支持参会人员位置调换； 14、支持会议资料查阅的过程中进行批注、标记功能，批注内容自动保存，保证终端断网、断电会议资料不会丢失； 15、支持会议资料查阅的过程中通过触摸实现放大、缩小、翻页、移动、旋转等功能； 16、支持参会人员同屏申请指定无纸化终端跟随自己的屏幕查看会议资料，同屏支持普通跟随和强制跟随； 17、 跟随同屏时，被同屏终端可以查看其它会议资料，同屏能够缩略窗口显示，能够一键切换回同屏窗口； 18、支持会议过程中，组建多个分组对不同的会议资料同屏讨论； 19、支持会议过程中，对外部信号的预览、查看、同屏功能； 20、支持终端同屏、终端投屏的审批控制； 21、支持会议主席、会议秘书可快速选择终端进行投屏操作； 22、支持会议过程中，无纸化终端或外部信号源投屏至多个屏幕； 23、支持参会人员审批投放大屏幕显示，支持多个大屏幕，每个大屏幕支持全屏、二分屏、四分屏的模式； 24、支持电子白板单人使用，电子白板整页内容自动保存，支持创建多个电子白板页； 25、电子白板支持多人交互使用，多人交互使用时，系统可以为每个人生成不同的笔记颜色，多人书写互不影响； 26、电子白板可以自定义参会人员同屏交互，实现分组讨论； 27、 支持会议交流，参会人员可一对一或者一对多互发消息进行交流； 28、支持向会议服务员申请会议服务，提供茶水、计算器、纸张、笔、清扫等会议服务，并且可以填写服务文字内容，向会议服务员申请自定义服务内容； 29、支持快捷会议纪要记录功能，记录时实现发言人的快速可视化选择； 30、支持会议议题启动和结束、参会人员同屏申请、会议暂停、会议结束、会议标语显示、重新签到等会议控制功能； 31、支持会中进行会议议题的语音播报，实现对指定会议议题、议题下的参会人员语音播报； 32、支持启动已经创建好的投票表决项，也可以通过会议终端临时创建投票表决内容； 33、会议表决支持自定义表决时长，支持三种以上表决类型，实现实名、匿名两种表决方式，支持参会人员在投票期间输入表决意见； 34、会议表决支持自定义参与表决的参会人员名单。 35、会议表决支持投票内容防偷窥，表决时其他参会人员无法查看。 36、支持投票表决结果实时统计，会议主席和秘书可以选择是否公布表决结果； 37、会议结束后无纸化终端会议资料自动销毁； 38、支持多路外部信号接入，能够预览外部信号图像和全屏显示，外部信号支持同屏和投屏； 39、支持查看会议中文档批注、电子白板的实时保存内容； | 12 | 套 |
| 14 | 视频管理编码器 | 1、支持通过HDMI线路，入会议中要求的台式电脑、笔记本电脑、视频矩阵、高清摄像机、视频会议等视频信号源。 2、支持接入的外部视频信号，通过无纸化会议终端高清查看； 3、支持接入的外部视频信号，同屏展示给会中所有无纸化终端； 4、支持接入的外部视频信号，投屏至信号输出控制器，在会议室大屏幕等显示终端中查看； 5、分辨率支持800x600~1920X1080@60向下兼容 6、支持POE与外部供电双供电模式； 7、支持自定义码率调整，适应不同带宽环境； 8、内置高性能图像处理单元，输入到输出端延时不超过70ms； 9、具备超高分底图功能； 10、具备输出图像调整功能，支持对图像亮度、色调、对比度、饱和度等参数进行调整； 11、具备网络远程在线重启、重置及在线升级等功能； 12、具备输入输出切换开关； 13、技术参数： 13.1、最大支持分辨率：≥1920*1080/60 13.2、 色彩空间：4:2:0 13.3、压缩格式：H.265 13.4、KVM功能：支持 13.5、POE：支持 13.6、视频输入接口：1路HDMI；视频输出接口：1路HDMI 13.7、控制接口：RS232 13.8、音频接口：1路模拟或1路HDMI 13.9、网络接口：1000M RJ45 13.10、电源：DC12V2A(自带POE供电) | 1 | 台 |
| 15 | 视频管理解码器 | 1、支持输出1080P@60fps /4K@30fps视频画面。 2、支持输出已接入的的外部视频信号； 3、支持输出本地投屏的无纸化终端视频画面； 4、单一设备支持同时4路无纸化终端画面同步显示； 5、支持多个设备组合使用； 6、支持会议召开是自动显示横幅标语画面； 7、支持POE与外部供电双供电模式； 8、具备输入输出切换开关； 9、技术参数： 9.1、最大支持分辨率：4K30 9.2、色彩空间：4K30\4:2:0 9.3、压缩格式：H.265 9.4、POE：支持 9.5、输入接口：1路HDMI 9.6、视频输出接口：1路HDMI 9.7、视频环出接口：支持 9.8、控制接口：RS232/485/IR/IO 9.9、音频接口：1路模拟或1路HDMI 9.10、视频分发数量：组播：无上限 9.11、网络接口：1000M RJ45 | 1 | 台 |
| 16 | 平板电脑 （无纸化会议移动终端） | 8+256GB WIFI 灰色 屏幕尺寸：8-12 英寸 操作系统：Android 12+ / HarmonyOS 4+ / Windows 11 专业版（三选一，适配会议软件） 架构：64 位八核处理器，支持多任务、多窗口并行 安全：支持硬件级加密、指纹 / 人脸登录，符合保密要求 - 电池容量：≥8800mAh - 续航时间：连续会议使用≥10 小时；待机≥72 小时 - 充电：支持 20W 以上快充，30 分钟充至 40%—60% | 12 | 台 |
| 17 | 平板支架 | 适配尺寸：8–13 英寸平板，高度可调 300–500mm 安装：桌面固定式 - 角度：360° 旋转、±180° 俯仰调节，满足坐姿 / 站姿观看 - 接口：集成 Type-C 扩展（千兆网、HDMI、USB、PD 快充） - 主体：铝合金 + ABS 工程塑料，承重≥5kg - 底座：加重防滑设计，稳定不晃动 | 12 | 台 |
| 18 | 平板充电箱 | - 1.尺寸 - 常规规格（12位）：450×350×800mm— 580× 450× 900mm（可按席位定制） - 单格尺寸：适配 8–11 英寸平板，独立卡位、对号入座 - 2.系统 / 功能 - 充电：每路独立快充（Type-C 40W），LED 状态指示（红充 / 绿满） - 管理：智能限流、过流 / 过载 / 短路保护，前门密码锁 / 钥匙锁 - 散热：静音风扇，温控散热，避免高温 - 3. 材质 - 柜体尺寸：460×360×820mm（根据具体情况制定）；单槽位尺寸：190×115×270mm（根据具体情况制定）；适配 8–12 英寸平板 冷轧钢板，静电喷涂防锈 - 隔层：防火 ABS / 钢板，壁厚≥2.8mm - 移动：4 万向轮（2 带刹） | 1 | 套 |
| 19 | 网络系统 | 包含至少三口交换机局域网接入，支持至少12套无线终端接入 | 1 | 套 |
| 20 | 设备机柜 | - 1.网络标准 - 核心：千兆以太网 + Wi-Fi 6 双网冗余 - 带宽：单终端≥100Mbps，支持高并发、低延迟 - 2. 系统架构 - 组网：无纸化会议服务器 + 终端 AP，有线优先、无线备份 - 功能：会议签到、资料推送、批注、投票、录播、数据加密传输 - 3. 硬件要求 - 交换机：千兆非网管 / 网管型，端口≥会议终端数 + 20% 冗余 - 布线：六类网线，端到端延迟≤30ms，丢包率＜0.1% | 1 | 个 |
| 21 | 系统接插件 | 各类连接线，接插头等 | 1 | 批 |

### 三、质量要求

- 1.供应商须提供全新的、未使用过的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.货物必须符合或优于国家（行业）强制性标准。

- 3.货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

- 4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。四、售后服务要求

- 1.安装并验收合格使用30天内出现产品质量问题，供应商应免费更换。产品验收合格使用超过30天出现质量问题，经两次维修仍不能正常使用，供应商应免费更换。质保期限：供应商须提供整套音频系统3 年免费原厂质保（含设备、配件、安装调试），质保期自项目最终验收合格之日起计算。

- 2.供应商须提供免费操作培训（含系统使用、日常维护、简单故障排查），确保使用人员熟练操作，并提供24小时技术支持，供应商自接到采购人问题反馈时1天内及时响应。

- 3.供应商接到故障报修后，30 分钟内响应，提供远程技术支持与指导。远程无法解决的，2小时内到达现场，4小时内排除一般故障，重大故障24小时内解决。若24小时无法修复，须免费提供备用设备，确保系统正常运行。

4.本项目履约期间，所发生的一切安全事故均有供应商自行承担。

- 五、包装和运输要求

- 1.包装要求：所有设备、材料、配件均采用原厂全新密封包装，具备防潮、防震、防尘、防碰撞功能，适合长途运输及多次搬运。外包装清晰标注：设备名称、型号规格、数量、尺寸等标识。每台设备单独包装，内附装箱清单、合格证、说明书、保修卡等资料。

- 2.运输要求：由供应商负责全程运输、装卸、搬运至指定安装地点，一切费用及运输风险由供应商承担。运输过程须做好防护，保证设备完好无损、无划痕、无变形、无受潮。交货时设备外观、序列号、包装完好，如有破损、缺件，供应商须无条件免费更换。

- 注：本项目具体需求以采购文件为准。