附件1  项目建设背景及需求

- 项目建设背景及现状

为全面落实国家、省、市、区医疗保障局关于医保实名制就医、医保基金精准监管、智慧医保便民服务相关工作要求，进一步推进医院信息化、智慧化医疗服务建设，优化参保患者就医结算流程，提升医保服务便捷性与安全性，严防医保冒用、欺诈骗保等违规行为，保障医保基金安全规范运行，我院拟采购医保人脸识别终端设备。

二、项目服务要求

| 操作系统 | Android 8.1 |
| --- | --- |
| 中央处理器 | 八核 64 位 ARM Cortex-A53 处理器，最高主频1.8GHz |
| 存 储 | 4GB RAM + 64GB ROM |
| 显示触摸一体屏 | 主屏≥10英寸TFT全视角液晶屏，竖屏，分辨率≥800x1280 G+G 全贴合电容式多点触摸屏 |
| 摄像头 | 支持3D结构光摄像头 Baseline：40mm； 深度范围：0.3-1m； 深度图分辨率：960*1280@15fps 480x640@30fps； 彩色图分辨率： - 5MP (2592x1944): 25 fps - quad HD (2560x1440): 25 fps - 1080p (1920x1080): 60 fps - 960p(1280*960):60fps - 720p (1280x720): 60 fps - VGA (640x480): 120 fps 深度 FOV H48° V61.5° 彩色 FOV H48° V61.5° 支持人脸活体检测，支持人脸距离检测，能精准识别办理业务人员 具备金融级别支付能力 活体识别率可达99.9% |
| 扫码模块 | 支持常见的一维码和二维码识读 图像传感器：640*480 CMOS 传感器 识读码制： 2D：QR Code,PDF417,Data Matrix, Aztec 1D：Code 128, EAN-13, Code 39,GS1-128(UCC/EAN-128) ,AIM 128,ISBT 128 等 识读精度：≥5mil 典型识读景深：EAN-13 (13mil)：25mm-110mm QR Code (15mil)：0mm-90mm PDF417 (6.7mil) ：35mm-45mm Data Matrix (10mil)：35mm-50mm 手机公交码：38mm-135mm 符号反差：≥30% 条码灵敏度倾斜：±40°，偏转±45°，旋转 360° 运动容差最高：200 cm/s 视场角度水平：68°，垂直 51°，对角 84.8° |
| 按 键 | 电源键， 音量加/减键 |
| 蜂 鸣 器 | 支持 |
| 扬声器 | 支持扬声器语音播报。 |
| 通讯接口 | Micro-USB≥1个（调试用，支持USB OTG），USB≥3个（含2个USB TPYEA，一个USB形态的高速串口。外接设备用），RJ45网络接口≥1个（以太网接口，上网用），一个DB9形态的RS232 |
| SIM卡座 | 1个 |
| 4G | 4G全网通，支持TD-LTE、FDD-LTD、WCDMA、GSM |
| 蓝牙 | 支持BT2.1+EDR/3.0/4.1LE/4.2 BLE |
| WIFI | 支持2.4 G/5 G, 802.11 a/b/g/n/ac |
| 物理安全 | 设备符合物理安全GB 4943.1 要求，同时满足金融PCI的安全等级，具有防拆数据自毁功能。 |
| 电 源 | 外置DC 12V 2A电源适配器，电源适配器输入满足 90-264V电压，47-63Hz交流电条件下正常工作。 |
| 台数 | 11台 |
| 产品资质 | - 1.具备国家强制性3C认证证书 - 2.具备电信设备进网许可证CTA - 3.具备无线电发射设备型号核准证SRRC - 4.具备ROHS检测报告 - 5.通过国家医保业务（III类）终端过检测试 |

- （具体需求以采购文件为准）