附件1

项目建设背景及需求

- 项目建设背景及现状

为提升医院护理服务质量与信息化管理水平，保障医疗安全，我院拟开展智慧病房（一期）建设项目，项目覆盖全院13个病区、约550张床位，走廊显示屏19台，病房门口屏170台，卫生间防水紧急呼叫按钮170个，包含呼叫对讲、呼叫系统、数据对接集成、施工安装等，现拟对我院智慧病房（一期）建设项目开展市场调研工作，现将相关事宜公告如下：

- 项目服务要求

- 护士站话机：ABS环保材料，支持医院消毒级清洁，桌面式摆放，内置喇叭、降噪防啸叫麦克风，支持免提/手柄通话

- 病床分机：嵌入式安装，屏幕≥8英寸，夜间自动休眠、点击唤醒，降噪防啸叫麦克风、内置喇叭，包含USB接口、通话手柄、手柄接口、电源、网口、门灯接口、卫生间呼叫器接口

- 走廊显示屏：双面显示呼叫报警信息，支持滚动字幕、背景音乐提醒，可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息

- 4.病房门口屏：窄边框全贴合钢化玻璃，防喷溅，支持消毒级清洁，内置拾音器、降噪防啸叫，支持WiFi/蓝牙/NFC/感应按键/摄像头选配

5. 蓝牙网关：工作频段：EU868、IN865、RU864、KZ869；频率设置范围：863-870MHz

6.卫生间防水紧急呼叫按钮：防水防尘设计，防水等级IPX8，拉环式，带指示灯、拉绳，醒目大按键设计，可一键呼叫或清除

7.智慧病房IP呼叫对讲系统：B/S架构，IP分布式组网，支持有线/无线接入，呼叫对讲、可视对讲、语音广播、患者信息、护理等级、紧急增援、病床信息、责任护士、费用查询、健康宣教、辅助治疗提醒等

8.输液监控系统：床位输液信息监测、滴速/时长/预警、双药液自动切换、输完报警

9.信息展示嵌入式软件：终端安全管理、防攻击、防非法下载、防网络盗链；支持终端与服务器通讯、集中管控、远程设置与更新

- 10.数据同步服务软件：数据提取、转换、装载，支持增量/全量同步；支持多数据库类型同步，HTTPS加密传输；支持WebService、MQTT，可配置同步策略、日志记录、异常监控；支持与HIS、PACS、LIS、集成平台对接

- 11.综合布线布设及配套施工服务：负责本项目所有终端点位的强弱电布线施工，包含线材及辅材采购、管线铺设、设备点位安装、线路标识、点位调试等全部工作；所有布线材料须符合国家及行业标准，采用阻燃、环保、低烟无卤线材，弱电与强电线路分槽布设，避免信号干扰；施工过程中严格遵守医院现场管理规定，不得破坏医院现有装修、设施及管线，施工垃圾自行清理；布线施工完成后需提供完整的布线竣工资料（含点位图、线路走向图、测试报告），并配合医院完成验收；施工质保期≥3 年，质保期内提供免费维修、更换服务，确保线路稳定运行。

- 12.第三方接口服务：负责与医院现有 HIS、LIS、PACS、及其他业务系统完成双向互联互通接口开发、联调测试与实施，包含接口方案设计、接口文档编制、数据映射配置、联调测试及上线保障；提供标准化接口规范，支持后续医院系统升级、新增业务系统的接口适配，维护期内因医院系统升级或政策调整导致的接口变更，提供免费适配改造服务；确保数据传输安全、稳定、实时，支持数据异常告警与日志追溯，所有接口开发与实施费用包含在本项目报价内，采购人无需额外支付费用（我院现有HIS承建商为成都信通网易医疗科技发展有限公司）。

（具体需求以采购文件为准)